En los sistemas eléctricos de distribución y subestaciones de Venezuela (bajo las normativas históricas de CADAFE y EDELCA, unificadas en Corpoelec), la nomenclatura alfanumérica estandarizada (como la norma NS-P-105) identifica de forma unívoca los equipos de maniobra, protección y barras. La letra D se asigna principalmente a los Disyuntores (interruptores de potencia) y la letra B a los juegos de Barras. [1, 2, 3, 4, 5]

Estructura de la Nomenclatura en Subestaciones

Por lo general, los códigos constan de una letra de identificación del equipo o elemento, seguida de dígitos numéricos donde el primer número o prefijo suele indicar el nivel de tensión o la posición del campo/bahía dentro de la subestación. [1, 2]

- D (Disyuntor / Interruptor): Dispositivo mecánico de desconexión capaz de interrumpir corrientes de servicio y de falla. Ejemplos comunes bajo códigos de operación:

  - Disyuntor asociado a líneas o tramos específicos.

  - Disyuntores de barras principales o sistemas de interruptor y medio. [1, 3]

- B (Barra / Juego de Barras): Nodo colector principal de transferencia de energía en la subestación (por ejemplo, Barra Principal 1, Barra Principal 2 o Barra de Reserva/Transferencia). [1]

Convenciones Clave de Elementos

- D: Disyuntor.

- B: Barra (Juego de barras).

- S o M (Seccionadores): Elementos de aislamiento de visibilidad abierta (seccionador de línea, de barra o de bypass).

- T: Transformadores de potencia o de medida (TSI, TPI). [1, 3]

Si necesitas profundizar en el diagrama unifilar específico de un nivel de tensión (como 13.8 kV, 115 kV o 400 kV) o requieres la interpretación completa de los dígitos numéricos que acompañan a la letra D y B según la norma CADAFE/EDELCA, indícamelo para detallártelo.

- Studocu
Norma de Numeración y Nomenclatura de Equipos ... - Studocu
Interruptor (Disyuntor): Dispositivo eléctrico de poder de corte de corrientes de fallas, destinado a efectuar la apertura y/o cie...

- Scribd
NS-P-105 Cadafe Nomenclatura de Los Equipos - Scribd
Secclén del juego de barras de reserva, de transferencia. Equipo de rectificacién. Lado de baja tensién del transformador. Generad...

- Scribd
Nomenclatura de Equipos | PDF | Subestacion electrica - Scribd
0: Indica que es una línea de transmisión. • 5: Indica que es el Disyuntor de la línea. D305 Disyuntor • D: Indica el nivel de Ten...

Mostrar todo

la nomenclature S a que se refiere? aparte de las que me has indicado consgui esa en una data que estoy trabajando

En las nomenclaturas de subestaciones y circuitos de distribución de Corpoelec (CADAFE/EDELCA), la letra S se refiere a los Seccionadores (o Disconnect Switches en inglés).

A diferencia del disyuntor (D), el seccionador es un equipo de maniobra mecánica que no puede abrir circuitos bajo carga. Su función principal es abrir el circuito de forma visible para garantizar un aislamiento seguro durante labores de mantenimiento.

Tipos comunes de Seccionadores (S) en los datos de Corpoelec

Dependiendo del número o los dígitos que acompañen a la S en tu base de datos, el equipo cumplirá una función específica dentro de la bahía o tramo:

- Seccionador de Barra: Conecta el disyuntor directamente a la barra principal (B).

- Seccionador de Línea: Conecta el tramo del circuito hacia la línea de distribución o transmisión saliente.

- Seccionador de Bypass: Permite puentear el disyuntor para sacarlo de servicio por mantenimiento sin interrumpir el flujo de energía del circuito.

- Seccionador de Puesta a Tierra: Diseñado para conectar una parte del circuito a tierra de forma segura una vez desenergizado.

El "Código de Maniobra" típico en Venezuela

En los planos unifilares de CADAFE o EDELCA, es muy común que veas la S integrada en un código numérico de tres o cuatro dígitos. Por ejemplo:

- S1 / S2: Seccionadores asociados a la Barra 1 o Barra 2.

- S9: Típicamente reservado para el seccionador de puesta a tierra.

Si deseas que descifremos un código exacto de tus datos (por ejemplo, S123 o D105), dime los números que acompañan a las letras o el nivel de tensión del circuito.

dame las variants de uso de S como nomenclatura

En la base de datos de Corpoelec (así como en las históricas de CADAFE y EDELCA), la letra S cuenta con variantes de uso muy específicas. Estas variantes dependen de la combinación numérica que la acompaña, del nivel de voltaje y de su ubicación física dentro de la subestación. [1, 2, 3, 4]

Las variantes del uso de la S (Seccionadores) se clasifican bajo la norma técnica NS-P-105 de la siguiente manera: [1, 2]

1. Variantes por Función Operativa (Dígitos de Control)

En los listados técnicos o diagramas unifilares, el número inmediatamente posterior a la S define para qué sirve ese seccionador exacto: [1, 2]

- S1 o S14 (Seccionador Selector de Barra Principal 1): Conecta el circuito o tramo directo al juego de barras número 1. []

- S2 o S15 (Seccionador Selector de Barra Principal 2): Conecta el circuito al juego de barras número 2, muy común en subestaciones de doble barra (como las de transmisión de EDELCA o CADAFE a 115 kV o 230 kV). [1]

- S3 o S16 (Seccionador de Transferencia / Bypass): Se utiliza para "puentear" el disyuntor (D). Permite desviar la corriente hacia una barra de transferencia para hacerle mantenimiento al disyuntor sin apagar el circuito. []

- S5 o S17 (Seccionador de Línea o Salida): Ubicado en el extremo final de la bahía, justo antes de que los conductores salgan de la subestación hacia las torres o postes de distribución pública. [1]

- S7 o S13 (Seccionador de Transformador): Conecta o aísla directamente el lado de alta o media tensión de un transformador de potencia. []

- S9 o S21 (Seccionador de Puesta a Tierra - Cuchilla de Tierra): Es una variante crítica de seguridad. No maneja corriente; sirve para conectar mecánicamente el tramo a la malla de tierra de la subestación para que sea seguro trabajar en él. En los planos a veces figura como ST o S_ _9. [1]

2. Variantes por Nivel de Tensión (El Primer Dígito Numérico)

Si tu data maneja códigos de tres o cuatro dígitos (ejemplo: S105, S414, S715), el primer número suele mapear el nivel de voltaje del equipo. Bajo criterios estandarizados en Venezuela, varían típicamente de la siguiente forma: [1]

| Prefijo Numérico | Nivel de Tensión Común | Ámbito Técnico |
| --- | --- | --- |
| S1... a S3... | 13.8 kV / 24 kV / 34.5 kV | Redes de Distribución (Típico CADAFE) |
| S4... | 115 kV | Subtransmisión / Transmisión |
| S5... | 230 kV | Transmisión Troncal |
| S7... / S8... | 400 kV / 765 kV | Sistema de Potencia EDELCA (Guri / Macagua) |

Ejemplo de lectura: Si en tu base de datos ves S415, se refiere a un Seccionador en un patio de 115 kV (4) que funciona como seccionador de línea (5). [1]

3. Variantes en Redes de Distribución Aérea (Cuchillas y Cortacorrientes)

Cuando la data no pertenece a una subestación cerrada, sino a las líneas de las calles (circuitos de distribución primaria), la S cambia su contexto de equipo pesado a dispositivos de poste: [1, 2]

- S.M. (Seccionador Monopolar / Cuchilla de Operación con Pértiga): Seccionadores de una sola fase instalados en crucetas de postes para separar ramales de distribución.

- S.T. (Seccionador Tripolar de Operación en Grupo): Mecanismo de palanca baja que abre las tres fases en simultáneo en líneas de 13.8 kV o 34.5 kV.

- XS (Cortacorriente de Fusible / "Tabaqueras"): Aunque es una protección, en planos viejos de CADAFE se les asocia como seccionadores con fusible para transformadores de distribución. [1, 2]

Consejo para tu limpieza de datos: Si agrupas tus elementos por subestación, filtra las celdas que tengan la letra S combinada con un 9 al final (ej. S19, S419); de esa manera separarás inmediatamente los seccionadores de puesta a tierra, los cuales nunca deben registrar flujos de carga o lecturas de corriente en condiciones normales del sistema. [1, 2]

- Scribd
NS-P-105 Cadafe Nomenclatura de Los Equipos - Scribd
... seccionadores, seré la del nombre y el ni- mero del equipo asociado, seguido por una descripcién de la funcién del equipo en p...

- Studocu
Norma de Numeración y Nomenclatura de Equipos ... - Studocu
8 sept 2025 — La numeración de los seccionadores de línea y de puesta a tierra siguen las convenciones ya establecidas, la de los seccionadores ...

- Academia.edu
(PDF) SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD
Se denomina subestación(S/E) al nudo de interconexión de las redes eléctricas y, en general, subestaciones (SS/EE) de alta tensión...

Mostrar todo